| Výrobce | Motor Interval | Specifikace | ACEA | Použití oleje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW | Benzínový | Special oil |  | Použitelný pro benzínové motory do 1998 |
|  |  | Longlife-98 | A3,B3 | Předepsaný pro benzínové motory od 98 |
|  |  | Longlife-01 | A3,B3 | Předepsaný pro benzin.motory od 2001 |
|  | Dieselový | Longlife-01 | A3,B3 | Od 2002 – řada 3, 5, 7, X3 a X5 |
|  |  | Longlife-04 | A3,B4 | Dieselové motory s filtrem pevných částic (DPF) |
|  |  | Special oil | - | Ostatní dieselové motory |
| FORD | Benzínový a Dieselový | WSS-M2C 913-A | A1,B1 | Benzínové a dieselové motory mimo Fiesty 1,4 TDCI |
|  |  | WSS-M2C 913-B | A1,B1 | Benzínové a dieselové motory včetně Fiesty 1,4 TDCI |
|  |  | WSS-M2C 917-A | A3,B3 | Dieselové motory “čerpadlo-tryska“ Ford Galaxy |
| Mercedes-Benz | Benzínový a Dieselový | 229.1 | A2,A3,B2,B3 | Normální výkonnost |
|  |  | 229.3 | A3,B3 | Vysoká výkonnost |
|  |  | 229.31 | - | Vysoká výkonnost, DPF (bezpopelový) |
|  |  | 229.5 | A3,B3,B4 | Nejvyšší výkonnost, ASSYST LongLife |
| Opel | Benzínový | GM-LL A-025 | A3,B3,B4 | Benzínové motory, nejvyšší výkonnost |
|  | Dieselový | GM-LL B-025 | A3,B3,B4 | Dieselové motory, nejvyšší výkonnost |
| Porsche | Všechny | TI 17011/99 | A3 | Všechny typy motorů |
| VW Audi Seat Škoda | Normální Intervaly | 500.0 | A3 | Benzínové motory, zvýšený výkon |
|  |  | 501.01 | A2 | Benzínové motory, normální výkon |
|  |  | 502.00 | A3 | Benzínové motory, vysoký výkon |
|  |  | 505.00 | B3 | Dieselové motory mimo typu „Čerpadlo tryska“ (P/D) |
|  |  | 505.01 | B3 | Dieselové motory s i bez P/D, Audi RS6 |
|  | Prodloužené Intervaly (ozn. QG1) | 503.00 | A1 | Benzínové motory s WIV |
|  |  | 503.01 | A3 | WIV:VW W8/12, Audi TT 165kw S3, RS4, A8 6,0 |
|  |  | 506.00 | B1 | Dieselové motory mimo typu P/D, WIV |
|  |  | 506.01 | B1+5 | Dieselové motory s i bez P/D, WIV |
|  | Běžné a Prodloužené Intervaly | 504.00 | A3 | Všechny benzínové motory, také WIV + DPF |
|  |  | 507.00 | B4 | Všechny dieselové motory s výjimkou R5+V10TDI a přip. 4 válce bez WIV, Také WIV+DPF |

DPF – filtr pevných částic pro dieselové motory
WIV – prodloužené intervaly výměny oleje
P/D – systém přímého vstřikování „Čerpadlo-tryska“ i dieselových motorů

OLEJE specifikace API + ACEA

## Výkonnostní kategorie

Charakterizují okamžité i dlouhodobé vlastnosti motorového oleje při různých formách provozního zatížení. Jsou hodnoceny různé vlastnosti, jako např. oxidační stabilita, odparnost, ochrana proti opotřebení a tvorbě úsad, proti korozi, úspora paliva apod.

Pro označení výkonnostní kategorie motorových olejů se používají následující normy:

- klasifikace API (American Petroleum Institute, USA)

- klasifikace ACEA (Association des Constructeurs Européens d´ Automobile, EU)

- firemní normy výrobců motorů a vozidel (VW, MB, MAN, VOLVO, TATRA)

- klasifikace MIL-L (normy americké armády)

- jiné klasifikace (např. ILSAC)

V současné době mají největší váhu specifikace API, ACEA a firemní normy výrobců motorů a vozidel. Klasifikace CCMC je již zastaralá a uvádí se pouze dočasně.

## Klasifikace API

Podle této normy rozlišujeme motorové oleje podle použití na oleje pro zážehové (benzínové) motory, označené písmenem „S“ (z angl. Service) a na oleje pro vznětové (naftové) motory, označené písmenem „C“ (z angl. Commercial). Většina olejů je použitelná pro oba typy motorů a je potom značená kombinací obou písmen, např. SL/CF.

### Výkonnostní třídy pro zážehové motory

- SA - Oleje bez přísad pro motory pracující v mírných podmínkách s malým zatížením, vyrobené v letech 1940 – 1950.

- SB - Oleje s přísadami proti tvorbě úsad pro motory vyrobené v letech 1951 – 1963.

- SC - Oleje s přísadami proti tvorbě úsad a nízkoteplotních kalů pro motory vyrobené v letech 1964 – 1967.

- SD - Aditivované oleje s detergentními a disperzními přísadami pro motory vyrobené v letech 1968 – 1971.

- SE - Oleje pro velmi namáhané motory vyrobené v letech 1971 – 1979.

- SF - Oleje pro vysoce namáhané motory vyrobené v letech 1980 – 1988.

- SG - Oleje pro motory vyrobené v letech 1988 – 1993, které splňují nejpřísnější požadavky na minimalizaci opotřebení a tvorby kalů.

- SH - Oleje stejných vlastností jako SG jsou však testovány podle náročnějších norem. Určené pro motory vyrobené v roce 1996 a starší.

- SJ - Olej pro motory vyrobené v roce 2001 a starší.

- SL - Oleje překonávající API SJ zvýšenou úsporou paliva a možností prodloužených výměnných lhůt.

- SM - Oleje nejvyšší kvality překonávající API SL zvýšenou oxidační stabilitou, vyšší ochranou proti opotřebení a úsadám. Uvedena v platnost od roku 2004.

### Výkonnostní třídy pro vznětové motory

- CA - Oleje pro nepřeplňované, mírně namáhané, naftové motory vyrobené v letech 1940 – 1960.

- CB - Oleje pro nepřeplňované středně namáhané motory vyrobené v letech 1949 – 1964.

- CC - Oleje pro mírně přeplňované, středně zatěžované motory vyrobené v letech 1964 – 1970.

- CD - Oleje pro přeplňované, vysoce zatěžované, motory vyrobené v letech 1970 – 1979. Obsahují aditivy proti tvorbě vysokoteplotníchusazenin a korozi ložisek.

- CD-II - Oleje pro dvoutaktní motory.

- CE - Oleje pro výkonné, vysoce zatěžované, rychloběžné, přeplňované motory vyrobené po roce 1983.

- CF - Nahrazuje CD oleje pro motory s nepřímým vstřikováním, mají vylepšené vlastnosti.

- CF-2 - Oleje pro dvoutaktní motory. Obsahují přísady proti opotřebení a tvorbě úsad.

- CF-4 - Oleje pro nejvíce zatěžované motory těžkých nákladních vozů pracujících v nejnáročnějších podmínkách. Zavedena v roce 1990.

- CG-4 - Motorové oleje pro motory vyráběné od roku 1995 s důrazem na plnění emisních limitů. Oleje pro nejzatěžovanější vysokootáčkové motory pracující v nejnáročnějších silničních a terénních podmínkách.

- CH-4 - Oleje pro nejzatěžovanější vysokootáčkové motory pracující v nejnáročnějších silničních a terénních podmínkách. Zavedena v roce 1998.

- CI-4 - Zavedena v roce 2002. Oleje pro vysokootáčkové vysoce zatěžované motory s recirkulací výfukových plynu (EGR) splňující emisní limity stanovené od roku 2004.

### Výkonnostní třídy pro převodové oleje

Pro značení výkonnostní kategorie převodových olejů se používá klasifikace API (American Petroleum Institute, USA). Označení výkonnostní třídy se skládá z písmen „GL“ (z angl. Gear Lubricant) a čísla, které udává výkonnostní stupeň, kterých je šest.

### V současnosti jsou používány následující čtyři výkonnostní třídy:

- GL-3 - nízkoaditivované oleje pro manuálně řazené převodovky se středním namáháním

- GL-4 - oleje vysoce aditivované určené především pro ručně řazené převodovky a málo zatížené hypoidní převody

- GL-5 - oleje určené pro vysoce zatížené hypoidní převody, pracující v nejtěžších provozních podmínkách, vystavené proměnnému rázovému zatížení

- GL-6 - oleje pro hypoidní převody pracující v extrémních podmínkách. Zatím se používají velmi zřídka

Oleje API GL-5 a GL-6, i když mají vyšší výkonnostní třídu než API GL-4, se nehodí pro použití v ručně řazených převodovkách, protože může docházet k zalepování synchronů a poškození převodovky.

Stejně jako u motorových olejů existují normy jednotlivých výrobců převodovek, ale uplatňují se téměř výhradně při specifikaci požadavků na oleje pro automatické převodovky (Voith, ZF, GM, Ford, Allison).

## Klasifikace ACEA

ACEA – Asociace evropských konstruktérů vozidel – nahradila v roce 1991 CCMC – Sdružení konstruktérů automobilů, které vzniklo v roce 1972 jako reakce na to, že specifikace API plně nevyhovují pro evropské typy motorů, které se od amerických konstrukčně liší.

### Klasifikace ACEA od roku 2004 dělí nově motorové oleje do tří skupin:

- oleje pro zážehové a lehké vznětové motory, značené „A/B“

- oleje kompatibilní s katalyzátory pro zážehové a lehké vznětové motory, značené „C“

- oleje pro vysoce výkonné vznětové motory, značené „E“

Výkonnostní stupeň je udáván číslem. V současné době se používají následující výkonnostní třídy ACEA.

### Oleje pro zážehové a lehké vznětové motory

- A1/B1 - Oleje aditivované proti tvorbě úsad na pístu, tvorbě kalů, opotřebení a oxidaci za vysokých teplot. Splňují požadavky na superlehký běh a úsporu paliva. Jsou vhodné jen pro některé motory.

- A3/B3 - Oleje určené pro vysoce zatěžované zážehové a vznětové motory a nebo pro prodloužené výměnné intervaly dle doporučení výrobce motoru.

- A3/B4 - Oleje pro vysokovýkonné zážehové motory a vznětové motory s přímým vstřikováním paliva, vhodné také pro použití popsané v kategorii B3.

- A5/B5 - Vysoce stabilní oleje určené pro prodloužené výměnné intervaly ve vysoce zatěžovaných zážehových a vznětových motorech. Splňují požadavky na superlehký běh a úsporu paliva. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.

### Oleje kompatibilní s katalyzátory – pro zážehové a lehké vznětové motory

- C1 - Oleje určené pro použití s katalyzátory DPF (filtr pevných částic) a TWC (trojčinný katalyzátor) ve vysokovýkonných motorech požadující nízkoviskozní olej s nízkým SAPS (chemické limity) a s viskozitou při vysoké teplotě a vysokém střihovém zatížení (HTHSV) vyšší než 2,9 mPa.s. Oleje prodlužují životnost katalyzátorů a snižují spotřebu paliva. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.

- C2 - Oleje pro použití s katalyzátory DPF a TWC ve vysokovýkonných motorech konstruovaných pro nízkoviskózní oleje s HTHSV vyšší než 2,9 mPa.s. Oleje prodlužují životnost katalyzátorů DPF a TWC a snižují spotřebu paliva. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.

- C3 - Oleje pro použití s katalyzátory DPF a TWC ve vysokovýkonných motorech. Prodlužují životnost katalyzátorů DPF a TWC. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.

### Oleje pro vznětové motory nákladních automobilů

- E2 - Oleje běžného použití pro nepřeplňované a přeplňované motory, mírně až více zatěžované a s normálními výměnnými intervaly.

- E4 - Oleje poskytující vynikající ochranu čistoty válců – proti opotřebení a sazím. Jsou doporučeny pro vysokovýkonné motory, splňující emisní limity Euro 1, Euro 2, Euro 3 a Euro 4, pracující za těžkých podmínek, např. prodloužené výměnné intervaly, podle doporučení výrobce motoru. Jsou vhodné pro motory bez filtru pevných částic a pro některé motory vybavené recirkulací výfukových plynů, nebo systémem SCR (selektivní katalytická redukce NOx), podle doporučení výrobce motoru.

- E6 - Oleje poskytující vynikající ochranu čistoty válců – proti opotřebení a sazím. Jsou doporučeny pro vysokovýkonné motory, splňující emisní limity Euro 1, Euro 2, Euro 3 a Euro 4, pracující za těžkých podmínek, např. prodloužené výměnné intervaly, podle doporučení výrobce motoru. Jsou vhodné pro motory vybavené recirkulací výfukových plynů bez nebo s filtry pevných částic a pro motory se systémem SCR. E6 – kvalita zvlášť doporučena pro motory s filtry pevných částic a je kvalifikována v kombinaci s palivem s nízkým obsahem síry (max. 50 ppm). Dodržujte však vždy doporučení výrobce motoru.

- E7 - Oleje poskytující účinnou ochranu čistoty a proti oleštění válců. Poskytují dále zlepšenou ochranu proti opotřebení, úsadám a sazím. Jsou doporučeny pro vysokovýkonné motory, splňující emisní limity Euro 1, Euro 2, Euro 3 a Euro 4, pracující za těžkých podmínek, např. prodloužené výměnné intervaly, podle doporučení výrobce motoru. Jsou vhodné pro motory bez filtrů pevných částic a pro většinu motorů vybavených recirkulací výfukových plynů, nebo systémem SCR, podle doporučení výrobce motorů.

Pozn: Kategorie A2 a B2, nejsou v současném vydání zahrnuty. Jsou však stále platné v posledním znění, dokud budou výrobci automobilů v servisních knížkách doporučovány

Kategorie E3 a E5 jsou nahrazeny kategoriemi E6 a E7.
Vysvětlivky:

DPF (Diesel Particulate Filter) - filtr pevných částic
TWC (Three Way Catalyst) - trojčinný katalyzátor
EGR (Exhaust Gas Recirculation - recirkulace výfukových plynů
SCR (Selective Caralysts Reduction) - selektivní katalytická redukce NOx: úprava složení výfukových plynů močovinou (činidlo AdBlue = 32,5% vodný roztok močoviny)

OLEJE specifikace - normy výrobců

## Normy výrobců automobilů a motorů

Mnozí výrobci automobilů a motorů požadují od motorových olejů splnění dalších požadavků, které nejsou zahrnuty v metodice předešlých klasifikací.

VW

- VW 501.00 - lehkoběžné motorové oleje pro benzinové a nepřeplňované naftové motory

- VW 500.01 - běžné motorové oleje pro benzinové a nepřeplňované naftové motory

- VW 502.00 - lehkoběžné oleje pro benzinové motory

- VW 503.00 - lehkoběžné i běžné oleje pro benzinové motory s prodlouženou dobou výměny

- VW 503.01 - lehkoběžné i běžné oleje pro benzínové motory Audi S3 a TT výměna 30.000 km

- VW 505.00 - oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory

- VW 505.01 - oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory včetně motorů čerpadlo – tryska

- VW 506.00 - lehkoběžné i běžné oleje pro naftové motory s velmi dlouhou dobou výměny

- VW 506.01 - lehkoběžné oleje pro naftové motory TDi (čerpadlo – tryska) prodloužené výměnné intervaly

- VW 504.00 - lehkoběžné oleje pro benzinové motory, omezení sulfátového popelu, prodloužené výměnné intervaly a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01.

- VW 507.00 - lehkoběžné oleje pro naftové motory, omezení sulfátového popelu, prodloužené výměnné intervaly a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 506 00 a VW 506 01, pro pevný interval výměny i 500 00, 505 00 a 505 01.

- Vozidla, která nemají LongLife výbavu, nesmějí být z technických důvodů LongLife motorovými oleji plněna!Jsou-li však přesto takovým olejem naplněna, nesmějí využívat interval prodloužené výměny oleje.

Podmínkou pro používání programu LongLife Service je používání speciálních motorových olejů podle norem VW.
U koncernu VW group záleží dle které specifikace byl vyroben motor. Pokud podle QG1 nebo QG2 (kruhové honování) potom lze použít olej 505 i 506 pokud dle QG0 (křížové honování) potom lze použít pouze olej 505.
Pozor na skokovou změnu kvality oleje - může poškodit motor.

Olej podle normy VW 505.01 - má interval výměny 15.000 km nebo jeden rok
Olej podle normy VW 506.01 - má interval výměny 30.-50.000 km nebo 2 roky - je určen pro vozidla s WIV (prodloužený interval údržby).

- U motorových olejů VW 504 / 507 je spousta vyjímek, ve kterých motorech nesmí být použity. Proto je nutné VŽDY dodržovat předpisy a doporučení pro konkrétní motor!!

MB

- MB 228.1 - oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory

- MB 228.3 - oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory osobních i nákladních automobilů, vhodné pro dálkovou přepravu a prodloužené výměnné lhůty

- MB 228.5 - pro obdobnou oblast použití jako MB 228.3, ale s vyššími užitnými vlastnostmi – další možné prodloužení výměnných lhůt v lehkých třídách až do 45.000 km, v těžkých třídách až do 160.000 km (servisní ukazatel)

- MB 228.51 - oleje pro nákladní automobily, omezení sulfátového popelu, síry a fosforu, přibližně odpovídá ACEA E6

- MB 229.1 - oleje pro benzinové a naftové motory osobních vozidel (vyšší požadavky oproti ACEA A2-96/A3-96 a B2-96/B3-96)

- MB 229.3 – oleje pro osobní vozidla s prodlouženými intervaly výměny (30 000 km)

- MB 229.51 - - pro osobní automobily s naftovými motory, vybavenými filtrem pevných částic, a pro benzínové motory s prodlouženými servisními intervaly. Vychází z požadavku ACEA A3/B4 a C3: oleje odpovídající této specifikaci jsou nízkopopelné a long life.

MAN

- MAN 271 - přibližně odpovídá ACEA E2

- MAN M3275 - přibližně odpovídá ACEA E3

- MAN M3277 - přibližně odpovídá ACEA E4, srovnatelné s MB 228.5

- MAN M3477 - přibližně odpovídá ACEA E6, srovnatelné s MB 228.51

BMW

| Specifikace BMW je všeobecně známá pod názvem "Long Life". Jedná se zde o tři kategorie produktů, které po kladném splnění určitých testů, mohou dosáhnout prodloužení doby výměny oleje. |  |
| --- | --- |
| "BMW Special Oils" 1996 | Minimální požadavek: ACEA A3/B3. Přidává se test M42 nutný pro získání možnosti používat po celý rok produkty s gradaci 0W/5W/10W- x. |
| "BMW Long Life Oils" 1998 | Minimální požadavek: A3/B3, který je spojený s touto gradaci viskozity: 0V/5V/10V-30/40. Oleje, které kladně splnily test M44, umožňují delší dobu mezi výměnami oleje až do 20.000 Km nebo každé dva roky. |
| "BMW Long Life" 2001 | Minimální požadavek: ACEA A3/B3. Gradace viskozity, které mohou splnit uvedenou specifikaci jsou tyto: 0W/5W/10W-30/40. Test M44 v nové verzi zaručuje dobu mezi výměnami oleje každých 20/40.000 km nebo každé dva roky. Toto je povinná specifikace pro nová vozidla vyžadující Long Life 01 a může nahradit předchozí specifikace. |